# 15 — Riset Multi-Biomassa, Abu Kembali ke Lahan & Waste-to-Energy (Jawa)

Tanggal: 11 Okt 2026 · Status: riset desain (bukan kode) · Cakupan: 9 pertanyaan riset untuk perluasan Bio-Chain menjadi *Multi-Biomass Circular Platform*.

## Cara membaca tingkat kepastian

Setiap angka diberi label:

[V]: sudah dicek terhadap sumber (teks/abstrak/tabel) selama riset ini.

[L]: nilai dari literatur yang dikenal luas dan dikutip dari ingatan peneliti. Rujukannya jelas, tetapi angkanya belum dibaca ulang di sesi ini. Wajib diverifikasi sebelum dipakai sebagai konstanta produksi atau klaim audit.

[D]: usulan desain atau turunan hitungan. Bukan angka dari literatur.

Catatan jujur: banyak standar (ISO 17225-6, ISO 18125, Kepmentan 261/2019, PP 22/2021, Permen ESDM 12/2023) berbayar atau berupa PDF hasil pindai, sehingga teks lengkapnya tidak bisa dibaca di sesi ini. Angka yang hanya terkonfirmasi lewat sumber sekunder ditandai demikian.

---

## 1. Sifat bahan bakar biomassa (Jawa/Indonesia)

### 1a. Proksimat, nilai kalor, densitas

Basis: db = dry basis, ar = as received. LHV_db diturunkan dari HHV_db − 0,212·H_d (MJ/kg, H dalam %), dengan H ≈ 5–6 % db, sehingga LHV_db ≈ HHV_db − 1,1 s/d 1,3 MJ/kg [D, berdasar rumus ISO 18125, lihat §3].

| Biomassa | MC ar tipikal (%) | Ash db (%) | VM db (%) | FC db (%) | HHV_db (MJ/kg) | LHV_db (MJ/kg) | Bulk density (kg/m³, lepas) | S db (%) | Cl db (%) | Sumber |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekam padi | 8–14 | 13–23 (umum 15–20) | 60–65 | 14–17 | 14,8–16,2 | 13,7–15,0 | 90–150 | 0,02–0,1 | 0,02–0,3 | [L] Jenkins dkk. 1998; Vassilev dkk. 2010; Phyllis2 |
| Tongkol jagung | 9–15 (pasca-pipil kering), bisa 20–30 saat panen basah | 1–3 (bisa 5–10 jika tercampur tanah) | 75–82 | 15–19 | 17,5–19,0 | 16,3–17,8 | 150–250 (utuh) | 0,02–0,1 | 0,05–0,3 | [L] Phyllis2; Vassilev 2010. Studi briket RI: MC 11 %, ash 9,8 %, VM 70 % [V, sekunder] |
| Ampas tebu (bagasse) | 45–55 keluar gilingan | 2–4 (bersih); 5–12 (tercampur tanah) | 78–86 | 10–15 | 18,0–19,5 | 16,8–18,2 | 80–160 | 0,02–0,1 | 0,01–0,1 | [L] Jenkins 1998; Vassilev 2010 |
| Tempurung kelapa | 8–12 (kering jemur) | 0,5–1,5 | 70–78 | 19–25 | 19,5–20,8 | 18,3–19,6 | 300–550 | 0,01–0,1 | 0,05–0,3 | [L] Phyllis2; VM 75,5 %, C 64,3 % [V, review T&F 2024, DOI 10.1080/23311916.2024.2307201] |
| Sabut/serat kelapa (coir) | 10–20 | 2–6 | 65–75 | 20–28 | 18,0–19,5 | 16,8–18,3 | 50–120 | 0,05–0,2 | 0,3–1,5 (tinggi) | [L] Vassilev 2010; Phyllis2 (coconut husk/coir) |
| Serbuk gergaji sengon (*Falcataria moluccana*) | 30–55 segar dari sawmill, <15 setelah dikeringkan | 0,5–2 | 78–85 | 13–18 | 18,5–19,8 | 17,3–18,6 | 150–250 | <0,05 | <0,05 | [L] Phyllis2 (hardwood sawdust) |
| Serbuk kayu karet (*Hevea*) | 30–55 segar | 0,8–2,5 | 76–83 | 14–19 | 18,0–19,5 | 16,8–18,3 | 180–280 | <0,05 | <0,05 | [L] Phyllis2 |

Data lapangan PLN (penting untuk serbuk gergaji): pasokan serbuk gergaji ke PLTU Pelabuhan Ratu tercatat MC 50–70 % dan 1.400–2.200 kcal/kg (5,9–9,2 MJ/kg ar) [V, *J. Mat. Dev. Tech.* UGM, https://journal.ugm.ac.id/jmdt/article/download/114911/43179]. Asumsi "serbuk gergaji MC <12 %" tidak realistis untuk bahan dari sawmill tanpa pengering.

### 1b. Komposisi oksida abu (% massa abu)

| Oksida | Sekam padi | Tongkol jagung | Bagasse | Tempurung kelapa | Sabut kelapa | Kayu (sengon/karet, proxy hardwood) | Sumber |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO₂ | 85–97 | 20–45 | 45–65 | 10–40 | 10–30 | 5–35 | [V] RHA XRF 90–97 % (Fernandes dkk. 2016, *Fuel* 165:351, doi:10.1016/j.fuel.2015.10.086); lainnya [L] Vassilev dkk. 2013 *Fuel* 105:40, doi:10.1016/j.fuel.2012.09.041 |
| K₂O | 1–5 | 25–45 | 3–12 | 20–45 | 25–40 | 5–20 | [L] Vassilev 2010/2013 |
| Na₂O | 0,1–1 | 0,5–3 | 0,5–2 | 1–10 | 2–15 | 0,5–3 | [L] |
| CaO | 0,5–3 | 2–10 | 2–8 | 3–15 | 2–10 | 20–45 | [L] |
| MgO | 0,2–1 | 2–8 | 1–5 | 2–8 | 2–6 | 3–10 | [L] |
| P₂O₅ | 0,3–1,5 | 3–10 | 1–5 | 1–5 | 1–4 | 1–5 | [L] |
| Fe₂O₃ | 0,1–0,5 | 0,5–3 | 2–15 (tanah) | 0,5–5 | 0,5–3 | 0,5–5 | [L] |
| Al₂O₃ | 0,1–1 | 0,5–5 | 5–18 (tanah) | 0,5–5 | 0,5–3 | 1–8 | [L] |

Catatan: Fe₂O₃ dan Al₂O₃ yang tinggi pada bagasse hampir selalu berasal dari kontaminasi tanah. Jenkins dkk. (1998) melaporkan bagasse dengan SiO₂ ≈ 47 %, Al₂O₃ ≈ 18 %, Fe₂O₃ ≈ 14 % [L]. Komposisi abu sangat bergantung pada lokasi, varietas, dan kebersihan bahan, jadi platform wajib menyimpan hasil lab per lot, bukan memakai konstanta tetap.

Rujukan utama tabel:

Jenkins B.M., Baxter L.L., Miles T.R. Jr., Miles T.R. (1998). Combustion properties of biomass. *Fuel Processing Technology* 54:17–46. doi:10.1016/S0378-3820(97)00059-3 [L]

Vassilev S.V. dkk. (2010). An overview of the chemical composition of biomass. *Fuel* 89(5):913–933. doi:10.1016/j.fuel.2009.10.022 [V: identitas]

Vassilev S.V. dkk. (2013). An overview of the composition and application of biomass ash. Part 1. *Fuel* 105:40–76. doi:10.1016/j.fuel.2012.09.041 [L]

TNO Phyllis2 database, https://phyllis.nl [L]

---

## 2. Indeks slagging/fouling

| Indeks | Rumus | Satuan | Ambang | Sumber |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alkali Index (AI) | AI = (kg K₂O + Na₂O dalam abu per kg bahan bakar) / HHV (GJ/kg). Dengan ash dan oksida dalam %: AI = A_d[%] × (K₂O+Na₂O)[% abu] / (10 × HHV_d[MJ/kg]) (setara faktor 1/10⁴ ÷ HHV/1000) | kg/GJ (= g/MJ) | 0,17–0,34 slagging/fouling *probable*; >0,34 *certain* | [V] Zhu dkk. 2014, *Front. Energy Res.* 2:7, doi:10.3389/fenrg.2014.00007 (Tabel 4); asal: Miles dkk. 1995/1996, NREL/TP-433-8142, doi:10.2172/251288 [V: identitas laporan, tahun cetak April 1995, rilis OSTI 1996] |
| Base/Acid (B/A) | (Fe₂O₃+CaO+MgO+Na₂O+K₂O)/(SiO₂+Al₂O₃+TiO₂) | – | <0,206 rendah; 0,206–0,4 sedang; >0,4 tinggi | [V] Zhu 2014 |
| Slagging index Rs | (B/A) × S_d (%) | – | <0,6 rendah; 0,6–2,0 sedang; 2,0–2,6 tinggi; >2,6 sangat tinggi | [V] Zhu 2014 |
| Fouling index Fu | (B/A) × (Na₂O+K₂O) (% abu) | – | <0,6 rendah; 0,6–40 tinggi; >40 sangat tinggi | [V] Zhu 2014 |
| Si/Al | SiO₂/Al₂O₃ | – | <1,87 rendah; 1,87–2,56 sedang; >2,56 tinggi | [V] Zhu 2014 |
| Slag viscosity G | SiO₂/(SiO₂+Fe₂O₃+CaO+MgO)×100 | – | 72–80 rendah; 65–72 sedang; 50–65 tinggi | [V] Zhu 2014 |
| Cl dalam bahan bakar | Cl (% ar) | % | <0,2 rendah; 0,2–0,3 sedang; 0,3–0,5 tinggi; >0,5 sangat tinggi | [V] Zhu 2014 |
| Molar 2S/Cl (korosi) | 2·(S/32)/(Cl/35,45) | mol/mol | <2 risiko korosi tinggi; >4 aman | [L] Salmenoja 2000; Garcia-Maraver dkk. 2017 |
| (K+Na)/(2S+Cl) dan Si/K (molar) | – | mol/mol | dipakai untuk aglomerasi bed FBC | [L] Lachman dkk. 2021 |

Contoh hitung AI [D], memakai nilai tengah tabel 1:

Sekam padi: A = 18 %, alkali = 3 % → AI = 18×3/(10×15,5) = 0,35 kg/GJ (secara formal "certain").

Tongkol jagung: A = 2 %, alkali = 40 % → AI = 80/(10×18,5) = 0,43 kg/GJ (tinggi meskipun abunya sedikit).

Bagasse: A = 3 %, alkali = 6 % → AI ≈ 0,10 (rendah).

Tempurung kelapa: A = 1 %, alkali = 40 % → AI ≈ 0,20 (probable).

Kayu: A = 1 %, alkali = 12 % → AI ≈ 0,06.

Aditivitas untuk campuran [D, turunan aljabar]:

AI tidak aditif terhadap fraksi massa. Yang aditif adalah pembilang (kg alkali/kg) dan penyebut (GJ/kg) secara terpisah: AI_blend = Σxᵢ·Aᵢ·alkᵢ/10⁴ ÷ Σxᵢ·HHVᵢ/1000. Batasan AI ≤ AI_max bisa ditulis linear untuk LP: Σxᵢ·(Aᵢ·alkᵢ/10⁴ − AI_max·HHVᵢ/1000) ≤ 0.

Indeks rasio (B/A, Si/Al, G, Fu) tidak aditif. Hitung dulu komposisi oksida abu campuran yang dibobot massa abu (oksida_j,blend = Σxᵢ·Aᵢ·oksida_ij / Σxᵢ·Aᵢ), lalu hitung indeksnya. Untuk LP, rasio dapat dilinearkan dengan cara serupa (pembilang − batas×penyebut ≤ 0).

Interaksi kimia campuran (misalnya K dari tongkol jagung bereaksi dengan Si dari sekam membentuk K-silikat bertitik leleh rendah) tidak tertangkap oleh rata-rata linear apa pun.

Kritik keandalan [V/L]:

Zhu dkk. (2014) menyatakan indeks-indeks ini berasal dari kriteria fusi abu batu bara dan tidak andal memprediksi slagging biomassa [V].

Garcia-Maraver A. dkk. (2017). Critical review of predictive coefficients for biomass ash deposition tendency. *J. Energy Institute* 90(2):214–228, doi:10.1016/j.joei.2016.02.002 [L]: indeks empiris sering saling bertentangan untuk biomassa.

Lachman J., Baláš M., Lisý M. dkk. (2021). An overview of slagging and fouling indicators and their applicability to biomass fuels. *Fuel Processing Technology* 217:106804, doi:10.1016/j.fuproc.2021.106804 [L, identitas via repositori VUT]: merekomendasikan indikator berbasis molar (Si/K, (K+Na)/(2S+Cl)) dan uji AFT dibanding B/A klasik.

Sekam padi: AI formal "certain", tetapi K₂O-nya rendah dan SiO₂-nya sangat tinggi, sehingga abu cenderung tetap padat (titik leleh tinggi). Masalah utamanya volume abu, erosi, dan kristalisasi silika (kristobalit) di atas ~800 °C, bukan slagging klasik [L, Fernandes 2016]. B/A sekam ≈ 0,05 (rendah), bertentangan dengan AI. Ini contoh nyata ketidaksepakatan indeks.

AFT (ash fusion temperature, ISO 21404:2020): IDT/ST/HT/FT diukur langsung. Hasil ini lebih relevan daripada indeks hitung untuk keputusan desain tungku [L]. Rekomendasi: AFT wajib per pemasok baru atau per perubahan musim.

---

## 3. Konversi LHV as-received

| Item | Nilai | Sumber |
| --- | --- | --- |
| Rumus ISO 18125:2017 (dalam J/g, M dalam %) | q_p,net,ar = [q_v,gr,d − 212,2·H_d − 0,8·(O_d + N_d)] × (1 − 0,01·M_ar) − 24,43·M_ar | [L] ISO 18125:2017 klausul perhitungan & Annex E. Teks berbayar; ruang lingkup dan Annex E [V] lewat pratinjau ANSI |
| Bentuk sederhana (MJ/kg, MC fraksi) | LHV_ar = LHV_db × (1 − MC) − 2,443 × MC | [D, setara aljabar] |
| Konstanta 2,443 vs 2,442 | ISO memakai 24,43 J/g per % air = 2,443 MJ/kg air (entalpi penguapan air pada 25 °C, tekanan konstan, ≈ 44,01 kJ/mol ÷ 18,015 g/mol). Tabel uap memberi 2.441,7–2.442,3 kJ/kg. Selisihnya <0,05 %, jadi pakai 2,443 agar konsisten dengan ISO 18125/ISO 16559 | [L] |
| Catatan | "LHV_db" harus berarti q_p,net,d (sudah dikoreksi H), bukan HHV. Mengalikan HHV dengan (1−MC) tanpa koreksi H menaksir terlalu tinggi sekitar 1,1–1,3 MJ/kg | [D] |

Contoh [D]: bagasse LHV_db 17,5, MC 0,50 → 17,5×0,5 − 2,443×0,5 = 7,53 MJ/kg ar.

---

## 4. Efisiensi listrik biomassa & faktor emisi grid JAMALI

| Teknologi | Skala | Efisiensi listrik neto | Sumber |
| --- | --- | --- | --- |
| Stoker/grate + turbin uap kecil | 1–10 MWe | 15–25 % (≤5 MWe cenderung 15–20 %) | [L] IRENA 2012, *Biomass for Power Generation* (RE Technologies Cost Analysis), https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2012/RE_Technologies_Cost_Analysis-BIOMASS.pdf; ERIA 2019 Ch.5: efisiensi termal PLTBm 20–30 % [V] https://www.eria.org/uploads/media/12_RPR_FY2018_09_Chapter_5.pdf |
| Gasifier + mesin gas | 0,1–2 MWe | 20–28 % (tar dan MC umpan <15–20 % kritis) | [L] IRENA 2012; IEA Bioenergy Task 33 |
| ORC (dengan boiler oli termal) | 0,2–2 MWe | 15–20 % (efisiensi CHP total 80–85 % bila panas dipakai) | [L] Obernberger dkk. (2002/2003), IEA Bioenergy / *Euroheat & Power* |
| Co-firing di PLTU | ratusan MWe | 36–44 % (bergantung teknologi, ukuran, kualitas, porsi biomassa) | [V] IRENA-ETSAP Tech Brief E21 *Biomass Co-firing* (2013), https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2013/IRENA-ETSAP-Tech-Brief-E21-Biomass-Co-firing.pdf |
| Biaya modal (USD 2010) | – | stoker USD 1.880–4.260/kW; CFB 2.170–4.500/kW; gasifikasi 2.140–5.700/kW | [V] IRENA 2012 |

Faktor emisi grid JAMALI:

| Parameter | Nilai | Status | Sumber |
| --- | --- | --- | --- |
| EF grid JAMALI (combined margin, data 2019) | 0,87 tCO₂/MWh | Nilai resmi terbaru yang bisa dikonfirmasi. Masih dipakai di dokumen aksi mitigasi SRN dengan proyeksi sampai 2024 | [V] Kepmen ESDM No. 163.K/HK.02/MEM.S/2021 (penetapan faktor emisi GRK sistem ketenagalistrikan, data inventarisasi DJK 2019). Dikutip di DRAM SRN-PPI (Add-On PLTGU Grati Blok 2): "EFgrid,y 0,87 tCO₂/MWh", https://asset.srnmenlh.id/srn-menlhk/files/3ff4297a-0300-4efd-9572-9eca8eb4ba30.pdf |
| Aturan pemilihan | nilai terendah antara ex-post dan ex-ante; metode CDM "Tool to calculate the emission factor for an electricity system" | [V] | Metodologi Gatrik ESDM, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/6a68f-2.-metodologi-pengoperasian-pembangkit-listrik-tenaga-bayu-pltb-yang-terhubung-ke-sistem-interkoneksi-tenaga-listrik-on-grid-.pdf |
| Rincian OM/BM terpisah JAMALI | tidak ditemukan di sumber terbuka sesi ini | – | Perlu unduh lampiran Kepmen 163.K/2021 dari JDIH ESDM |
| Nilai lain yang beredar | 0,79 tCO₂/MWh (data 2018, dikutip laporan keberlanjutan) | sekunder | PTSI SR 2023 hlm. 165 |
| Jangan tertukar | 0,911–1,297 tCO₂e/MWh adalah batas atas emisi (PTBAE) PLTU per Permen ESDM 16/2022, bukan EF grid | [V] | listrikindonesia.com |

Rekomendasi: simpan EF grid sebagai parameter bertanggal (ef_grid_jamali = 0.87, source = "Kepmen ESDM 163.K/2021, data 2019") sehingga mudah diganti ketika ESDM menerbitkan pemutakhiran.

---

## 5. Kriteria pemilihan rute teknologi

| Kriteria | Pembakaran langsung (grate/stoker) | Co-firing PLTU (PC/CFB) | Gasifikasi (downdraft + mesin) | Pirolisis lambat (biochar/bio-silika) | Sumber |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MC umpan | ≤50–55 % (grate toleran); optimal <35 % | woodchip TM ≤25 %, sawdust TM ≤45 % (spesifikasi Teluk Sirih); PLTU yang memakai TM <50 % berkinerja lebih baik | <15–20 % | <15–20 % (pengeringan internal makan energi) | [V] IGES 2025 / PT Indonesia Power Teluk Sirih; [V] UGM JMDT; [L] Basu 2018 *Biomass Gasification, Pyrolysis and Torrefaction* (3rd ed.) |
| Ash | toleran sampai ~20 % (grate bergerak) | prefer <5–10 %; abu tinggi menambah beban ESP dan FABA | <5–6 % untuk downdraft (risiko clinker, bridging) | toleran; abu tinggi menurunkan C biochar tetapi sekam cocok untuk bio-silika | [L] Basu 2018; Reed & Das 1988 |
| Alkali (AI) | <0,34 kg/GJ atau gunakan aditif/campuran | AI rendah lebih aman; porsi co-firing kecil (1–5 %) mengencerkan risiko | sensitif aglomerasi | tidak kritis (suhu 400–650 °C) | [V] Zhu 2014 |
| Cl | <0,2–0,3 % (korosi superheater) | <0,1–0,2 % disukai | <0,3 % | tidak kritis, tetapi Cl tertahan di biochar | [V] Zhu 2014 |
| Ukuran partikel | 5–50 mm | PC: perlu <1–3 mm (ikut ditumbuk di mill batu bara); CFB: 2,6–16 mm (Teluk Sirih) | 20–80 mm, fines <10 % (sekam lepas tidak cocok untuk downdraft tanpa pelet) | 2–20 mm (sekam langsung cocok untuk kiln/retort kontinu) | [V] Teluk Sirih; [L] Basu 2018 |
| Skala tipikal | 50–300 t/hari (1–10 MWe) | ≥10 t/hari per PLTU (porsi 1–5 % massa) | 2–25 t/hari (0,1–1 MWe) | 1–50 t/hari | [L] |
| Nilai kalor (PLN) | – | woodchip GCV 3.009–3.487 kcal/kg ar; sawdust ≥3.009 kcal/kg | – | – | [V] Teluk Sirih |

Regulasi co-firing: Permen ESDM No. 12/2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa sebagai Campuran Bahan Bakar pada PLTU (ditetapkan 27 Nov 2023, diundangkan 30 Nov 2023). Harga patokan tertinggi = harga batu bara × koefisien k (≤1,2) × faktor koreksi nilai kalor Fc (= kalori biomassa / kalori rata-rata batu bara). Target co-firing 2024 sebesar 2,83 juta t, 2025 sebesar 10,20 juta t [V, Bisnis.com 10 Des 2023; pasal.id]. Batas spesifikasi teknis (MC, ash) dalam Permen 12/2023 tidak berhasil dikonfirmasi dari sumber terbuka. Spesifikasi praktis ditentukan kontrak per PLTU (contoh Teluk Sirih di atas).

Rumus Fc menyiratkan bahwa harga biomassa ditentukan oleh nilai kalor ar. Karena itu, mengirim sekam/serbuk basah langsung merugikan pemasok. Ini argumen kuat untuk refraksi berbasis kadar air (§7).

---

## 6. Pengembalian abu ke lahan

### 6a. Batas logam berat pupuk organik (Kepmentan 261/KPTS/SR.310/M/4/2019)

| Logam | Batas maks (mg/kg) | Sumber |
| --- | --- | --- |
| As | 10 | [V, sekunder] tabel pembanding di PMC9671718 (Tabel 4); konsisten dengan RSNI3 7763:2024 (https://bsn.go.id/uploads/attachment/rsni3_7763_2024_siap_jp.pdf) |
| Hg | 1 | idem |
| Pb | 50 | idem |
| Cd | 2 | idem |
| Cr | 180 | idem |
| Ni | 50 | idem |

Kepmentan 261/2019 juga mengatur pembenah tanah (organik dan anorganik) dengan tabel tersendiri. Abu biomassa lebih tepat diposisikan sebagai pembenah tanah anorganik atau bahan baku pupuk K/Si, bukan pupuk organik (C-organik abu rendah). Batas untuk kategori pembenah tanah anorganik belum terverifikasi. Cek lampiran asli di JDIH Kementan sebelum klaim pemasaran.

### 6b. Status hukum abu boiler biomassa (PP 22/2021)

| Fakta | Status | Sumber |
| --- | --- | --- |
| Fly ash (N106) dan bottom ash (N107) dari pembakaran batu bara di PLTU (teknologi selain stoker/tungku industri) = limbah non-B3 terdaftar, Lampiran XIV | [V] | detik.com (penjelasan KLHK, 2021); Info Singkat DPR P3DI April 2021 |
| FABA batu bara dari stoker boiler dan/atau tungku industri tetap B3: fly ash B409, bottom ash B410 | [V] | idem |
| Abu dari pembakaran 100 % biomassa | Tidak ditemukan entri eksplisit dalam sumber yang bisa diakses. Entri B409/B410/N106/N107 menyebut batu bara | ketidakpastian |
| Implikasi | Abu biomassa murni tidak otomatis B3, tetapi juga tidak otomatis "non-B3 terdaftar". Penghasil wajib menetapkan karakteristik (uji TCLP/LD50/sifat B3 sesuai Lampiran PP 22/2021 dan Permen LHK 6/2021) atau berkonsultasi dengan DLH. Abu co-firing (campuran batu bara) di PLTU ikut status FABA batu bara | [D] |

### 6c. Agronomi

| Temuan | Nilai | Sumber |
| --- | --- | --- |
| RHA + K pada padi (Myanmar, MH 2022–23 dan MH 2023) | RHA 5 dan 10 t/ha + 46 kg K/ha. Hasil tertinggi pada 10 t/ha RHA + 46 kg K/ha. Rekomendasi: K 46 kg/ha + RHA (mengurangi separuh dosis K 92 kg/ha) | [V] Yezin Agricultural Univ., core.ac.uk/outputs/618327733 |
| Sawah Indonesia: RHA vs digestat sekam (RHD) | hasil gabah 5,05–5,80 t/ha (RHA), 6,17–6,96 t/ha (RHD) vs kontrol 2,35–2,8 t/ha, 2 musim | [V] *Applied and Environmental Soil Science* (Jan 2024), doaj.org/article/576a463b7ad747acba2f2870e974f6b5 |
| Si untuk padi (tanah laterit ber-Fe tinggi, India) | RHA 125–250 kg/ha + silika halus 50 kg/ha → 6,14 t/ha | [V] Sandhya, krishikosh / ISSS India |
| Biochar sekam pot | 5 t/ha menaikkan hasil; 10 t/ha bisa menurunkan hasil (imobilisasi N) | [V, sekunder ringkasan pencarian] |
| Nilai pengapuran | Abu kayu: CCE ≈ 30–90 % CaCO₃-eq (kaya CaO). Abu sekam: CCE rendah (<10–15 %) karena CaO <3 %. Bukan kapur pengganti | [L] Vance 1996 *J. Environ. Qual.* 25:937; Pitman 2006 *Forestry* 79:563 |
| Ketersediaan Si | Silika amorf (pembakaran <700 °C) larut dan tersedia bagi tanaman. Kristobalit (>800–900 °C) hampir inert dan berbahaya bagi pernapasan (silika kristalin) | [L] Fernandes 2016; Della dkk. 2002 |
| Kalium | abu tongkol jagung/sabut/tempurung kaya K₂O (20–45 % abu) sehingga bernilai sebagai pupuk K. Abu sekam miskin K | [L] Vassilev 2013 |

---

## 7. Refraksi harga pengepul (kadar air & kotoran)

| Item | Nilai/praktik | Sumber |
| --- | --- | --- |
| Analog resmi terdekat (gabah, bukan sekam) | HPP GKP Rp6.500/kg untuk KA ≤25 % dan hampa ≤10 %. Rafaksi: KA 26–30 %, hampa 11–15 % → Rp5.750/kg (Kepbadan Bapanas 2/2025 jo. 14/2025) | [V] IDXChannel; Detik; CNBC Indonesia (Jan 2025) |
| Standar refraksi sekam/tongkol jagung | Tidak ada standar nasional yang ditemukan. Praktik pasar: harga per karung/truk dengan potongan subjektif | [V: ketiadaan bukti di pencarian] |
| Referensi kadar air yang masuk akal | sekam 12 %; tongkol jagung 15 %; serbuk gergaji 30 % (bahan sawmill) atau 15 % (kering); bagasse 50 % | [D] selaras dengan rentang tabel §1 |

Formula usulan [D]: berat setara pada MC referensi, dengan potongan kontaminan.

W_bayar = W_timbang × (1 − f_kontam) × (1 − MC_aktual) / (1 − MC_ref)

f_kontam = fraksi tanah/batu/plastik dari uji ayak sampel (misalnya ayakan 3 mm + sortir manual). Toleransi bebas (misalnya ≤2 %) boleh diberikan, lalu potong penuh di atasnya.

Bonus tidak diberikan bila MC_aktual < MC_ref (opsional), untuk mencegah klaim alat ukur yang salah.

Ukur MC dengan moisture meter yang dikalibrasi terhadap oven 105 °C (ISO 18134-2). Simpan foto layar alat dan geotag. Fitur offline GPS proyek ini sudah mendukung hal tersebut.

Alternatif yang lebih adil untuk tujuan energi: bayar per GJ ar = W × LHV_ar (§3). Pendekatan ini sejalan dengan logika Fc pada Permen ESDM 12/2023.

---

## 8. Konsumsi energi spesifik (SEC/IKE) & pemantauan anomali

| Proses | SEC tipikal | Sumber |
| --- | --- | --- |
| Hammer mill, residu herba MC ~10 %, saringan 3,2 mm | 22–35 kWh/t (switchgrass/miscanthus 22; jerami/stover 32–35) | [V] Naimi & Sokhansanj 2018 (dikutip dalam review PMC6466356) |
| Hammer mill, saringan 6,4 mm | 13–20 kWh/t | [V] idem |
| Hammer mill, rentang umum | 5–60 kWh/t | [V] review PMC6466356 |
| Pengaruh MC | Douglas-fir: saringan 3,18 mm 345 kJ/kg (≈96 kWh/t), SEC naik tajam saat MC 11 % → 17 % | [V] Liu dkk. 2016 (USDA FS Treesearch 53502) |
| Pengaruh MC + saringan | poplar 28 dan corn stover 22 kWh/t-dry pada MC 7 % dan saringan 5 mm; naik ~10× pada MC tinggi + saringan kecil | [V] Gil dkk. 2013 |
| Bagasse | 11 kJ/kg (MC rendah, saringan besar) s/d 750 kJ/kg (MC tinggi, saringan kecil, kecepatan tinggi) | [V] Kakolaki dkk. 2019, *CIGR Journal* |
| Pelletizer | 30–60 kWh/t (listrik) | [L] Thek & Obernberger 2004, *Biomass & Bioenergy* 27:671 |
| Pabrik pelet total (listrik) | 100–150 kWh/t pelet | [L] Thek & Obernberger 2004 |
| Pengering rotary/belt (termal) | 2,9–4,0 MJ per kg air diuapkan (≈ 0,8–1,1 kWh_th/kg air) | [L] Thek & Obernberger 2004; Basu 2018 |
| Pirolisis lambat kontinu (listrik bantu) | 50–150 kWh/t umpan (sangat bergantung desain) | [L, ketidakpastian tinggi] |

ISO 50001/50006:

ISO 50006:2023 (edisi ke-2) mengatur EnPI dan Energy Baseline (EnB). Ada dua jenis faktor: *relevant variables* (produksi, cuaca, MC umpan) yang dinormalisasi secara rutin, dan *static factors* yang memerlukan penyesuaian non-rutin. Klausul 5.6.5 membahas outlier [V] (pratinjau ANSI/iTeh ISO 50006:2023).

Model baseline regresi: E = a + b·P (+ c·MC_umpan). EnPI = E_aktual / E_model [V, pola contoh DOE EnPI v4.0, https://www.energy.gov/eere/amo/articles/enpi-v40-tool-algorithm].

Untuk hammer mill, MC umpan dan ukuran saringan harus menjadi relevant variable, karena keduanya pendorong utama SEC (lihat tabel).

Deteksi anomali [L]:

Shewhart/moving average ±2σ (peringatan) dan ±3σ (aksi) pada residual model regresi, bukan pada energi mentah. Rujukan: Montgomery, *Introduction to Statistical Quality Control* (8th ed., 2019).

CUSUM dari residual (Page 1954, *Biometrika* 41:100–115) mendeteksi pergeseran kecil dan persisten, misalnya pisau hammer mill aus atau die pelet aus. CUSUM untuk *monitoring & targeting* energi dipakai dalam panduan Carbon Trust (CTG008) [L]; slide Siemens EM Webinar 7 menyebut "cumulative deviation" untuk degradasi efisiensi [V].

Rekomendasi [D]: residual = SEC_aktual − SEC_model(P, MC). Alarm bila |residual| > 2σ selama 3 dari 5 batch berturut-turut, atau bila CUSUM melewati h = 4–5σ (k = 0,5σ).

---

## 9. Least-cost blending & standar pelet

### 9a. Formulasi LP/MILP

| Item | Isi | Sumber |
| --- | --- | --- |
| MILP least-cost blend dengan spesifikasi ash | Studi kasus Kansas: menambah batasan ash menaikkan biaya delivered sekitar 12 % | [V] OSTI DOE PAGES 1476911, https://www.osti.gov/pages/biblio/1476911 |
| Pelet rendah-Cl dari campuran | maks 16,70 % jerami padi (hidrotermal), 1,50 % limbah RS, 4,76 % residu plastik dengan serbuk fir untuk memenuhi Cl | [V] *Energies* 2019, 12(22):4390 |
| Blending pelet (eksperimen) | 30 % OPT + 70 % *A. mangium*: ash 2,1 → 2,0 %, NCV 17,4 → 18,4 MJ/kg | [V] *J. Chem. Eng. Ind. Biotech.* UMP (2024/25) |

Formulasi usulan [D] (xᵢ = fraksi massa db, cᵢ = biaya delivered per t db, termasuk logistik dari modul OR-Tools yang sudah ada):

min Σ cᵢ·xᵢ s.t. Σ xᵢ = 1, 0 ≤ xᵢ ≤ stokᵢ/D Σ xᵢ·(LHV_dᵢ − LHV_min) ≥ 0 Σ xᵢ·(Aᵢ − A_max) ≤ 0 Σ xᵢ·(Clᵢ − Cl_max) ≤ 0 ; Σ xᵢ·(Sᵢ − S_max) ≤ 0 ; Σ xᵢ·(Nᵢ − N_max) ≤ 0 Σ xᵢ·(Aᵢ·alkᵢ/10⁴ − AI_max·HHVᵢ/1000) ≤ 0 (MILP) yᵢ ∈ {0,1}, xᵢ ≤ yᵢ, xᵢ ≥ x_minᵢ·yᵢ, Σ yᵢ ≤ K_maks_bahan

MC ditangani dengan mengonversi ke basis ar: LHV_ar campuran = Σ massa ar·LHV_arᵢ / Σ massa ar. Pendekatan alternatif: optimasi per basis db, lalu cek MC campuran sebagai batasan linear Σ wᵢ·(MCᵢ − MC_max) ≤ 0 dengan wᵢ = massa ar.

Sifat yang bukan rata-rata linear (AFT, durabilitas pelet) tidak bisa dimodelkan dengan andal. Gunakan sebagai pembatas porsi empiris (misalnya sekam ≤30 % untuk durabilitas) dan verifikasi lab.

### 9b. Standar pelet

| Parameter | ISO 17225-6 kelas A | ISO 17225-6 kelas B | ENplus A1 (kayu, ISO 17225-2) | Sumber |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruang lingkup | pelet non-kayu (herba, buah, akuatik, campuran) | idem | hanya kayu | [V] ISO 17225-6:2021 klausul 1 |
| MC ar | ≤12 % | ≤15 % | ≤10 % | [L] |
| Ash db | ≤6 % | ≤10 % | ≤0,7 % | [L] |
| NCV ar (Q) | ≥14,5 MJ/kg | ≥14,5 MJ/kg | ≥16,5 MJ/kg | [L] |
| N db | ≤1,5 % | ≤2,0 % | ≤0,3 % | [L] |
| S db | ≤0,20 % | ≤0,30 % | ≤0,04 % | [L] |
| Cl db | ≤0,10 % | ≤0,30 % (edisi 2014; diubah pada 2021) | ≤0,02 % | [L]; perubahan Cl dan As kelas B [V] di kata pengantar ISO 17225-6:2021 |
| Durabilitas DU | ≥97,5 % | ≥96,0 % | ≥98,0 % | [L] |
| Perilaku leleh abu | informatif (baru di 2021) | idem | – | [V] |

Implikasi: pelet sekam murni (ash 15–20 %) tidak memenuhi ISO 17225-6 kelas B sekalipun. Agar ash ≤10 %, sekam harus dicampur dengan bahan rendah abu (serbuk kayu, tempurung) hingga porsi sekam ≲45–55 %. ENplus tidak relevan untuk pelet campuran non-kayu.

---

## Koreksi terhadap baseline pengguna

| Baseline pengguna | Penilaian | Koreksi usulan |
| --- | --- | --- |
| Sekam: MC 12–14 % | wajar (kering dari RMU 8–14 %) | 10–14 % |
| Sekam: ash 15–20 % | wajar (literatur 13–23 %) | pertahankan, tetapi ukur per lot |
| Sekam: LHV_db ~15,5 | terlalu tinggi. 15,5 lebih mendekati HHV_db | LHV_db ≈ 14,0–14,8 (HHV_db 15–16) |
| Sekam: SiO₂ >90 % abu | wajar untuk RHA bersih (85–97 %) | ">85 %", karena kontaminasi tanah menurunkannya |
| Tongkol jagung: MC 12–15 % | wajar untuk tongkol kering pasca-pipil. Saat panen hujan bisa 20–30 % | tambahkan kondisi musim hujan |
| Tongkol jagung: ash 1,5–3 % | wajar untuk bahan bersih. Studi RI mencatat 9,8 % (kontaminasi) | 1,5–3 % bersih; tandai >5 % sebagai kotor |
| Tongkol jagung: LHV_db ~17,5 | sedikit tinggi | 16,5–17,5 |
| Tongkol jagung: VM >75 % | wajar (75–82 %) | – |
| Tongkol jagung (tidak disebut) | AI tinggi (~0,4 kg/GJ) karena K₂O 25–45 % abu | tambahkan peringatan alkali |
| Bagasse: MC 48–52 % | wajar | – |
| Bagasse: ash 2–4 % | wajar untuk bagasse bersih | sampai 10 % bila tercampur tanah |
| Bagasse: LHV_db ~18,0 | sedikit tinggi (HHV_db 18–19,5) | ≈17,0–17,5 |
| Kelapa "shell/fiber" digabung | keliru digabung. Sabut punya ash 2–6 % dan Cl 0,3–1,5 % | pisahkan tempurung dan sabut |
| Tempurung: LHV_db 19,5–20,5 | angka ini adalah HHV_db | LHV_db ≈ 18,3–19,5 |
| Tempurung: FC >20 % | wajar (19–25 %) | – |
| Tempurung: ash <3 % | wajar (0,5–1,5 %) | – |
| Serbuk gergaji: MC <12 % | tidak realistis untuk serbuk sawmill (30–55 %; data PLN 50–70 %) | MC 30–55 % segar; <12 % hanya setelah pengering |
| Serbuk gergaji: ash <1,5 % | wajar untuk sengon. Kayu karet bisa sampai 2,5 % | <2,5 % |
| Serbuk gergaji: LHV_db ~18,5 | batas atas | 17,3–18,3 |
| AI tanpa faktor 1/10⁴ | rumus harus memakai faktor 1/10⁴ dan HHV dalam GJ/kg | AI = A%·alk%/(10·HHV_MJ/kg) |
| Konstanta 2,442/2,443 | – | 2,443 MJ/kg (ISO 18125) |

---

## Rekomendasi desain

Tabel `biomass_type` + `lab_result` per lot. Nilai default (tabel §1) hanya dipakai sebagai *prior*. Kalkulasi energi, karbon, dan harga memakai hasil lab terakhir bila tersedia, dan wajib menyimpan basis (db/ar) secara eksplisit di setiap kolom.

Satu fungsi konversi lhv_ar(lhv_db, mc) = lhv_db·(1−mc) − 2,443·mc. Tolak input mc > 1 (validasi persen vs fraksi). Bila hanya HHV yang tersedia: lhv_d = hhv_d − 0,2122·H_d − 0,0008·(O_d+N_d) (MJ/kg).

**Indeks abu sebagai *flag*, bukan keputusan.** Hitung AI, B/A, Rs, Fu, Si/Al, Cl, dan 2S/Cl. Tampilkan dengan label ketidakpastian. Untuk sekam, tampilkan catatan "AI formal tinggi, tetapi risiko utama volume abu dan silika kristalin". Wajibkan AFT (ISO 21404) untuk pemasok baru.

Campuran: hitung indeks dari komposisi oksida campuran yang dibobot abu (bukan rata-rata indeks). Batasan AI, LHV, ash, Cl, S, dan N dimasukkan ke LP dalam bentuk linear (§9a). OR-Tools (GLOP/CP-SAT) yang sudah ada di proyek dapat dipakai langsung.

Router teknologi berbasis aturan (§5): MC, ash, AI, Cl, ukuran partikel, dan t/hari menghasilkan rekomendasi + alasan. Contoh aturan: MC >20 % menyingkirkan gasifikasi dan pirolisis tanpa pengering; ash >6 % menyingkirkan downdraft; sekam dengan target bio-silika memerlukan suhu ≤700 °C.

Refraksi pengepul: terapkan formula berat setara MC_ref + potongan kontaminan (§7). Simpan bukti foto alat ukur dan geotag. Sediakan opsi harga per GJ ar untuk pembeli energi/PLTU.

Abu ke lahan: gerbang kepatuhan berupa uji logam berat per batch (As ≤10, Hg ≤1, Pb ≤50, Cd ≤2, Cr ≤180, Ni ≤50 mg/kg, rujukan sementara Kepmentan 261/2019) dan bukti karakterisasi non-B3. Abu co-firing batu bara diperlakukan sebagai FABA. Label produk: "pembenah tanah / sumber K-Si", bukan "kapur" untuk abu sekam.

Grid EF bertanggal: 0,87 tCO₂/MWh (Kepmen ESDM 163.K/2021, data 2019) sebagai parameter dengan tanggal berlaku. Tambahkan pengingat untuk memeriksa pemutakhiran ESDM.

Energi pabrik: EnB regresi (produksi + MC umpan + ukuran saringan) per mesin, EnPI = aktual/model, alarm ±2σ dan CUSUM pada residual (§8).

Sebelum rilis produksi, verifikasi semua angka [L] terhadap teks asli: ISO 17225-6:2021 Tabel 1 & 2, ISO 18125:2017, lampiran Kepmentan 261/2019 (terutama tabel pembenah tanah), Lampiran XIV PP 22/2021, lampiran Kepmen ESDM 163.K/2021 (OM/BM JAMALI), dan Phyllis2 per bahan.

---

## Daftar sumber yang dibuka/diverifikasi di sesi ini

Zhu Y., Niu Y., Tan H., Wang X. (2014). Short review on the origin and countermeasure of biomass slagging in grate furnace. *Front. Energy Res.* 2:7. https://www.frontiersin.org/journals/energy-research/articles/10.3389/fenrg.2014.00007/full

Miles T.R. dkk. (1995/1996). Alkali deposits found in biomass power plants, Vol. 1. NREL/TP-433-8142. https://www.osti.gov/biblio/251288

DRAM SRN-PPI Add-On PLTGU Grati Blok 2 (EF grid JAMALI 0,87). https://asset.srnmenlh.id/srn-menlhk/files/3ff4297a-0300-4efd-9572-9eca8eb4ba30.pdf

IRENA-ETSAP E21 (2013) Biomass Co-firing. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2013/IRENA-ETSAP-Tech-Brief-E21-Biomass-Co-firing.pdf

IRENA (2012) Biomass for Power Generation. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2012/RE_Technologies_Cost_Analysis-BIOMASS.pdf

PT Indonesia Power UBP Teluk Sirih (IGES 2025), Implementation of biomass cofiring in Teluk Sirih CFB. https://www.iges.or.jp/sites/default/files/2025-01/10.%20PT%20Indonesia%20Power%20UBP%20Teluk%20Sirih%20Padang_IMPLEMENTATION%20OF%20BIOMASS%20COFIRING%20IN%20TELUK%20SIRIH%20CFB%20POWER%20PLANT.pdf

UGM JMDT (sawdust Pelabuhan Ratu). https://journal.ugm.ac.id/jmdt/article/download/114911/43179

Permen ESDM 12/2023: https://pasal.id/peraturan/permen/permen-esdm-no-12-tahun-2023; Bisnis.com 10 Des 2023

PMC9671718 Tabel 4 (Kepmentan 261/2019 logam berat); RSNI3 7763:2024 https://bsn.go.id/uploads/attachment/rsni3_7763_2024_siap_jp.pdf

PP 22/2021 FABA: https://news.detik.com/berita/d-5491006/ ; https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-7-I-P3DI-April-2021-223.pdf

ISO 17225-6:2021 pratinjau: https://cdn.standards.iteh.ai/samples/76093/c1acbafdc9314492b149052aafd0e103/ISO-17225-6-2021.pdf

ISO 18125:2017 pratinjau: https://webstore.ansi.org/preview-pages/ISO/preview_ISO+18125-2017.pdf

ISO 50006:2023 pratinjau: https://webstore.ansi.org/preview-pages/ISO/preview_ISO+50006-2023.pdf; DOE EnPI v4.0 https://www.energy.gov/eere/amo/articles/enpi-v40-tool-algorithm

Hammer mill review: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6466356 ; https://research.fs.usda.gov/treesearch/53502 ; https://cigrjournal.org/index.php/Ejounral/article/download/5067/3275/26393

RHA agronomi: https://core.ac.uk/outputs/618327733 ; https://doaj.org/article/576a463b7ad747acba2f2870e974f6b5

Gabah HPP/rafaksi 2025: https://www.idxchannel.com/economics/intip-harga-terbaru-gabah-dan-beras-berlaku-mulai-15-januari-2025/all ; https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7740273/

Blending: https://www.osti.gov/pages/biblio/1476911 ; https://ideas.repec.org/a/gam/jeners/v12y2019i22p4390-d288420.html ; https://journal.ump.edu.my/jceib/article/view/10958

Review biomassa RI (T&F 2024): https://doi.org/10.1080/23311916.2024.2307201