# 18 — Prototipe 2: Energi Riil Basis Kadar Air Lapangan & Pohon Keputusan Teknologi (Fase 3)

Tanggal: 12 Oktober 2026 · Engine: app/engines/conversion_energy.py (Engine ⑨b, pelengkap Engine ⑨ WtE generik) · Riset: docs/15 §3–5

## 1. Rumus

| Besaran | Rumus | Sumber |
| --- | --- | --- |
| Nilai kalor as-received | LHV_ar = LHV_db·(1 − MC) − 2,443·MC (MJ/kg, MC fraksi) | ISO 18125:2017 (24,43 J/g per % air). Protokol menulis 2,442; selisihnya < 0,05 %, dan 2,443 dipakai agar konsisten dengan ISO |
| Energi termal | E_th [GJ] = massa [kg] × LHV_ar / 1000 | — |
| Listrik | E_el [MWh] = massa [kg] × LHV_ar × η / 3600 | protokol |
| η | turbin uap kecil 22 %; sistem terintegrasi 28 %; co-firing PLTU 36 % (parameter) | IRENA 2012; IRENA-ETSAP E21 (co-firing 36–44 %) |
| CO₂ dihindari | E_el × EF grid JAMALI 0,87 tCO₂/MWh | Kepmen ESDM 163.K/2021 (CM, data 2019); bukan batas PTBAE 0,911–1,297 |
| Pengeringan | air diuapkan ke MC kerja rute × 3,0 MJ/kg (≈ 1,2 × panas laten) dikurangkan dari energi rute | limbah.drying_mj_per_kg_water |

## 2. Pohon keputusan

Produk karbon/silika bernilai tinggi?

SiO₂ abu ≥ 85 % dan abu ≥ 12 % → pirolisis lambat: biochar + bio-silika (sekam).

FC ≥ 20 % dan abu ≤ 3 % → pirolisis: arang/karbon aktif (tempurung). Di Indonesia keduanya bernilai jauh di atas listrik.

Lolos spesifikasi co-firing dan dekat PLTU?

Syarat: GCV ar ≥ 3.009 kcal/kg, MC ≤ 25 %, Cl ≤ 0,2 %, indeks alkali ≤ 0,34, jarak ≤ 150 km (parameter). Spesifikasi mengacu pada woodchip PLTU Teluk Sirih.

→ Co-firing PLTU, rute dengan η tertinggi.

Skala ≥ 50 t/hari, MC ≤ 55 %, abu ≤ 20 %? → pembakaran langsung + turbin uap, misalnya boiler ampas tebu di pabrik gula.

Abu ≤ 6 %, MC dapat dikeringkan, skala 2–25 t/hari? → gasifikasi + mesin gas.

Selain itu → pembakaran skala kecil untuk panas proses.

Setiap rute menampilkan daftar cek ✅/⛔ beserta angkanya, jadi pengguna melihat alasan rute lain tidak dipilih.

## 3. Hasil uji (data master literatur)

| Kasus | Rute | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Sekam 1.000 t/bln, MC 12 % | Pirolisis (biochar + bio-silika) | LHV_ar 12,3 MJ/kg; setara ±751 MWh/bln pada η 22 % bila dibakar |
| Serbuk sengon kering (MC 20 %) 40 km dari PLTU | Co-firing | Gagal co-firing bila MC 45 % atau jarak 400 km |
| Ampas tebu 3.000 t/bln (MC 50 %) | Pembakaran langsung | LHV_ar hanya 7,5 MJ/kg; energi pengeringan besar |
| Tongkol jagung 300 t/bln | Gasifikasi | Peringatan: indeks alkali > 0,34 → campur dengan bahan rendah alkali (Prototipe 1) |

## 4. API & UI

POST /api/v1/factory/conversion/analyse (pabrik/admin; auditor baca): input komoditas, tonase per bulan, MC aktual (kosong = tipikal master), jarak ke PLTU.

UI pabrik:

kartu LHV ar (MJ dan kcal), energi termal GJ/bulan, listrik pada η 22/28/36 %, dan CO₂ dihindari;

jejak pohon keputusan;

tabel semua rute beserta syarat dan hasilnya (MWh, tCO₂, GJ pengeringan, biochar/bio-silika, atau panas).

**Parameter baru (limbah.*):** eta_el_steam_small, eta_el_integrated, eta_el_cofiring, cofiring_gcv_min_kcal, cofiring_mc_max, cofiring_max_km. Sumber EF grid dipertegas.

## 5. Uji

tests/test_conversion_energy.py (4): rumus protokol (LHV_ar, E_el, CO₂), bahan basah dan biaya pengeringan, pohon keputusan sesuai praktik lapangan, endpoint dan hak akses.

tests/e2e_multibiomass.spec.ts: sekam → pirolisis; serbuk kering dekat PLTU → co-firing.

## 6. Keterbatasan

Emisi dihindari ≠ removal karbon. Keduanya dilaporkan terpisah (GHG Protocol LSR); karbon biochar diklaim lewat alur F11.

Biaya modal (IRENA: stoker USD 1.880–4.260/kW) belum masuk ke keputusan. Ini kandidat lanjutan untuk analisis NPV.

Rincian OM/BM terpisah untuk JAMALI belum tersedia di sumber terbuka. Perbarui parameter EF bila ESDM menerbitkan nilai baru.