# Revisi SOP — PETA_FLOW_DAN_STEP_BY_STEP_BIOCHAIN

Panduan penyuntingan manual (Okt 2026). Setiap butir berisi LOKASI di dokumen SOP, TINDAKAN (GANTI / TAMBAHKAN / HAPUS), dan TEKS BARU yang siap ditempel. Semua perilaku yang dijelaskan sudah ada di kode dan teruji (tests/test_field_ops.py, tests/e2e_offline_driver.spec.ts).

## R-01 · BAB 1.5 Matriks Engine — TAMBAHKAN 2 baris

| Engine | Nama | Algoritma & Metodologi | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |
| Engine ⑫ | Emisi Logistik Hijau | ISO 14083:2023 / GLEC v3.2, berbasis BBM, B40 | kg CO₂e per rute & per ton sekam dari jarak GPS nyata (termasuk km kosong) |
| Engine ⑬ | Green Scorecard | IPCC 2006/2019, E-factor Sheldon | Neraca karbon bersih, indikator sirkular, E-factor lini silika |

Ubah juga baris Engine ⑤ menjadi: "CVRP Exact (Held-Karp+DP) / Clarke-Wright+ILS / Google OR-Tools (alokasi armada, objektif CO₂e)".

## R-02 · BAB 2.3 Protokol Offline-First — GANTI seluruh isi butir 1–4

Setiap aksi lapangan (lapor stok, timbang, scan pickup, stop gagal, mulai/selesai rute) diberi client_event_id (UUID v4) dan client_recorded_at (jam perangkat).

Bila sinyal hilang atau server membalas 408/429/5xx, aksi disimpan di IndexedDB perangkat (tahan aplikasi ditutup/HP restart), bukan dibuang.

Pengiriman ulang dipicu oleh: sinyal kembali, aplikasi dibuka lagi, interval 30 detik, ketukan pada indikator antrean, dan Background Sync (Chrome/Edge Android). Safari/Firefox tidak mendukung Background Sync, jadi memakai pemicu lainnya.

Server memeriksa client_event_id. Kiriman ganda menghasilkan respons sukses yang sama tanpa data ganda, termasuk kasus "server sudah memproses tetapi respons hilang di jalan".

BARU — Bila sesi login kedaluwarsa saat offline lama (> 8 jam), antrean tetap disimpan. Pengguna diminta login ulang, lalu antrean dikirim.

BARU — Aksi yang ditolak aturan bisnis (mis. stok sudah diambil pihak lain) dipindah ke kotak gagal agar bisa ditinjau, tidak hilang diam-diam.

BARU — Jam perangkat yang menyimpang (> 72 jam ke belakang atau > 10 menit ke depan) tidak dipakai untuk laporan. Server memakai jam server dan mencatat penyimpangan di jejak custody.

## R-03 · BAB 2.4 BARU — Pelacakan GPS Store & Forward

TAMBAHKAN sub-bab baru setelah 2.3:

Selama rute berjalan, aplikasi supir merekam titik GPS perangkat setiap ≥ 25 m atau 60 detik, dengan akurasi ≤ 100 m. Titik direkam walau tanpa sinyal data, karena GPS satelit tidak membutuhkan internet. Titik disimpan di IndexedDB dan dikirim per batch (≤ 500 titik) saat online. Setiap titik punya client_point_id unik, sehingga unggah ulang tidak menggandakan data. Layar dijaga tetap menyala (Screen Wake Lock), karena browser menghentikan GPS saat layar terkunci. Server menyaring titik buruk: akurasi > 50 m, lompatan > 110 km/jam, dan langkah < 15 m saat berhenti. Celah GPS > 5 menit diisi jarak lurus × faktor jalan dan ditandai sebagai estimasi. Jejak yang baru terkirim setelah rute selesai memicu perhitungan ulang jarak & emisi.

## R-04 · BAB 3 State Machine — TAMBAHKAN status stop & retur

TAMBAHKAN setelah diagram status harvest:

| Objek | Status | Arti |
| --- | --- | --- |
| Stop rute | pending | Menunggu dijemput |
| Stop rute | picked_up | QR dipindai, barang di truk |
| Stop rute | failed | Supir tiba, barang tidak bisa diambil (alasan wajib: stok_tidak_ada, dibatalkan_pengepul, mutu_buruk, akses_jalan, penggilingan_tutup, truk_penuh, lainnya) |
| Stop rute | cancelled | Dibatalkan sebelum dijemput (pabrik batalkan rute / pengepul batal jual) |
| Kasus retur | terbuka → selesai | Sekam ditolak dikarantina sampai disposisi diputuskan |

GANTI kalimat "REJECTED (final)" menjadi: "REJECTED — barang fisik dicatat sebagai kasus retur (lihat BAB 6.9)".

TAMBAHKAN ke matriks 3.1:

| Aksi | Peran | Syarat |
| --- | --- | --- |
| Laporkan stop gagal | DRIVER | Rute berjalan; stop masih pending |
| Batalkan rute | PABRIK | Rute planned/in_progress; muatan yang sudah naik tetap diantar |
| Batalkan pembelian | PENGEPUL (pemilik) | Lelang belum ditimbang atau stop belum dijemput; bila truk sudah berangkat dikenai ongkos km kosong |
| Selesaikan retur | PABRIK | Kasus terbuka; keputusan final dan terkunci |

## R-05 · BAB 5 Path A — GANTI langkah A.3–A.6

A.3 (GANTI) — Pabrik memilih panen VERIFIED dan daftar supir yang tersedia (volume bak masing-masing), lalu menjalankan Optimasi Armada (POST /factory/dispatch/optimize, Google OR-Tools). Sistem membagi panen ke supir dengan kapasitas volume dan meminimalkan gram CO₂e. Panen yang tidak muat di armada dilaporkan sebagai "belum tertampung", tidak dipaksakan. Pabrik meninjau pratinjau, lalu menekan Tetapkan (commit=true). Dispatch manual tetap tersedia dan kini juga menghitung km & CO₂e rencana.

A.4 (GANTI) — Supir menekan Mulai Rute. GPS mulai merekam dan status rute menjadi IN_PROGRESS. Di setiap penggilingan supir memindai QR tiket. Bila barang tidak bisa diambil, supir memilih alasan lalu menekan Gagal. Scan yang dilakukan jauh (> 500 m) dari titik penggilingan tetap diterima tetapi ditandai untuk auditor. Semua aksi tetap bisa dilakukan tanpa sinyal.

A.5 (GANTI) — Selesaikan Rute hanya aktif bila semua stop sudah dijemput, gagal, atau dibatalkan. Sistem menampilkan jarak (GPS), liter solar, dan kg CO₂e rute.

A.5a (TAMBAHKAN) Pembatalan oleh pengepul — Pengepul boleh membatalkan penjualan panen yang dijadwalkan selama belum dimuat. Bila truk sudah berangkat, ongkos jarak kosong (2 × km depot→penggilingan × tarif menu Parameter) dibebankan ke pengepul. Barang yang sudah di truk tidak bisa dibatalkan dan diselesaikan melalui penolakan/retur di pabrik.

A.6 (TAMBAHKAN di akhir) — Bila pabrik menolak muatan di gerbang, operator memilih kode alasan (basah / berjamur / kontaminan / selisih berat) dan mengisi kadar air terukur. Sistem otomatis membuka kasus retur.

## R-06 · BAB 6 Path B — GANTI B.5, TAMBAHKAN B.6a & B.8a

B.5 (GANTI kalimat harga) — "Untuk panen lelang, harga kontrak hanya dipotong secara basis kering bila kadar air saat ditimbang lebih tinggi dari kadar air yang diiklankan petani: harga × (1 − M_aktual)/(1 − M_iklan). Tidak ada bonus bila lebih kering. Kontaminan (batu/plastik) tidak dibayar: kg_bayar = timbangan × (1 − kontaminan)."

B.6a (TAMBAHKAN) Pembatalan lelang — Pengepul boleh membatalkan pembelian lelang yang belum ditimbang. Tawaran berstatus dibatalkan dan sisa stok listing petani dikembalikan otomatis, sehingga petani bisa menerima tawaran pengepul lain.

B.8a (TAMBAHKAN) Sortir sebagian di QC — Bila sebagian karung basah/berjamur, petugas QC menimbang karung yang disortir (rejected_kg) dan memilih alasannya. Karung sortir tidak dibayar dan dikarantina sebagai kasus retur. Sisa lot dinilai dan dibayar seperti biasa. Lot ditolak seluruhnya hanya bila mutu sisa juga di bawah batas.

## R-07 · BAB 6.9 BARU — Retur & Karantina Sekam

| Disposisi | Kapan dipakai | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Kembalikan ke pengirim | Mutu tidak bisa dipulihkan dan pengirim mau menjemput | Ongkos angkut ke penanggung biaya |
| Keringkan ulang | Basah tanpa jamur | Jemur/pengering hingga ≤ 12–14% lalu QC ulang |
| Turun grade | Mutu C setelah pengeringan | Harga basis kering |
| Bahan bakar boiler | Jamur ringan | Panas memusnahkan spora; jangan untuk pakan/alas ternak |
| Musnahkan | Jamur berat / panas sendiri (self-heating) | Kompos terkontrol; catat berat & foto |

Penanggung biaya default: pihak terakhir yang menimbang dan menyatakan lolos mutu. Kasus yang sudah diputuskan terkunci dan tidak dapat diubah (jejak audit).

## R-08 · BAB 7 Manufaktur — TAMBAHKAN 7.6 Bill of Materials & Stok Produk Jadi

Setiap batch mencatat per produk (biochar, bio-silika, bio-pellet): kg aktual, kg harapan model Engine ⑪ untuk mutu lot yang sama, rendemen % terhadap input, dan varians rendemen. Aliran loss (air, volatil/syngas, gas pembakaran, residu ekstraksi, susut proses) tetap dicatat terpisah, dan penutupan neraca massa wajib ≤ 2%. Output batch otomatis masuk buku stok produk jadi (append-only). Biochar yang dialokasikan ke dompet petani keluar dari stok jual. Penjualan dicatat dengan nomor DO/faktur dan tidak boleh membuat stok negatif.

## R-09 · BAB 8.2 Engine ② — GANTI aturan pengali harga

HAPUS daftar "Pengali Harga 1,10x / 1,00x / 0,85x". GANTI dengan:

Harga beli berbasis bahan kering (default). harga/kg = harga_dasar × (1 − M)/(1 − M_acuan) dengan M_acuan = 12% (menu Parameter). kg_bayar = timbangan × (1 − kontaminan). Grade tetap dinilai untuk insentif (Engine ⑥) dan pemilihan lot. Harga turun merata ±Rp 4,5/kg per 1% air, tanpa "tebing harga" di batas grade. Metode lama (pengali grade) masih bisa dipilih di menu Parameter. Ambang kadar air: ≤ 15% aman simpan. > 15% = risiko jamur, wajib dijemput/dikeringkan ≤ 48 jam dan dilarang disimpan tertutup. > 20% = tolak (samakan harga_mutu.moisture_reject menjadi 20). Di atas batas tolak, pengepul hanya boleh membeli dengan mencentang "beli untuk dikeringkan" (harga basis kering, risiko ditanggung pengepul). Simulasi harga di depan petani: cukup berat + kadar air (moisture meter). Abu/VM/FC opsional dan ditandai "estimasi" bila tidak diukur.

## R-10 · BAB 8.4 Engine ⑤ — TAMBAHKAN

Optimasi armada (Google OR-Tools 9.15). Model CVRP multi-kendaraan dengan kapasitas volume per truk. Pencarian PATH_CHEAPEST_ARC + Guided Local Search berbatas waktu. Objektif = gram CO₂e: biaya busur = jarak × konsumsi BBM bergantung muatan × faktor emisi B40. Titik yang tidak muat di armada dilaporkan, tidak dipaksakan.

## R-11 · BAB 8.6 Engine ⑦ — GANTI angka baseline & sekuestrasi

HAPUS: "E_baseline = 1,28 tCO₂e/ton sekam" dan "0,85 × 0,80 × 3,67 = 2,49". GANTI dengan:

CO₂ dari pembakaran biomassa bersifat biogenik dan tidak dihitung. Baseline pembakaran terbuka hanya CH₄ dan N₂O: t_kering × porsi_dibakar × CF(0,8) × (2,7 g CH₄ × 28 + 0,07 g N₂O × 265)/kg, ≈ 0,075 tCO₂e per ton sekam kering yang benar-benar dibakar (IPCC 2006 Vol.4 Ch.2). Sekuestrasi biochar = t_biochar × F_C × F_perm × 44/12. F_C sekam ≈ 0,49 (abu 35–45%), dan wajib diganti hasil uji CHN per batch. F_perm = 0,65 (350–<450 °C) / 0,80 (450–<600 °C) / 0,89 (≥600 °C) (IPCC 2019 Refinement Ap.4). Hasil bersifat estimasi internal, bukan kredit karbon, sampai diverifikasi pihak ketiga (Puro.earth: H/C_org < 0,7; Verra VM0044).

## R-12 · BAB 8.12 BARU — Engine ⑫ Emisi Logistik (ISO 14083)

BBM = Σ km × [f_kosong + (f_penuh − f_kosong) × muatan/muatan_maks]; EF_B40 = 0,6 × (2,68 + 0,81) + 0,4 × 1,16 = 2,56 kgCO₂e/L (well-to-wheel, GLEC v3.2; CO₂ biogenik FAME = 0). Perjalanan kosong (depot → stop pertama, setelah stop gagal) dihitung dan dibebankan ke t·km bermuatan. Keluaran per rute: km, km kosong, t·km, liter, kg CO₂e WTW & TTW, g/t·km, kg CO₂e/ton sekam. Konsumsi BBM kosong/penuh (default 0,15/0,20 L/km) wajib diganti catatan BBM armada aktual.

## R-13 · BAB 8.13 BARU — Green Scorecard

GET /factory/green-scorecard (pabrik/admin/auditor) menghitung dari data nyata. - Karbon bersih = pembakaran terbuka dihindari + sekuestrasi biochar − emisi angkut − listrik proses (kWh × faktor grid). - Sirkularitas: valorisasi massa, porsi biochar kembali ke petani, laju retur, porsi retur dipulihkan. - Green chemistry: E-factor padat lini silika, efisiensi ekstraksi SiO₂. - Rekomendasi otomatis: karbonasi CO₂ gas buang untuk presipitasi silika, daur ulang larutan NaOH, syngas untuk pengering, uji H/C_org.

## R-14 · BAB 10.1 Katalog Tabel — TAMBAHKAN

| Tabel | Kolom kunci | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| route_track_points | route_id, client_point_id (unik), recorded_at, lat, lon, accuracy_m | Jejak GPS store & forward (bukti MRV, tidak bisa diubah) |
| return_cases | harvest_id/request_id/qc_id, reason_code, quantity_kg, disposition, cost_bearer, status | Retur & karantina |
| finished_goods_movements | product, movement, quantity_kg (±), batch_id, reference | Buku stok produk jadi (append-only) |
| route_stops (+kolom) | stop_status, fail_reason, failed_at | Siklus stop |
| routes (+kolom) | optimizer, actual_km, fuel_l, co2e_wtw_kg, co2e_per_ton_kg, cancel_reason | Realisasi, emisi, pembatalan |
| inbound_qc (+kolom) | rejected_kg | Sortir sebagian |
| batch_outputs (+kolom) | expected_kg, yield_pct, yield_variance_pct | BOM multi-output |

## R-15 · BAB 10.2 Katalog Endpoint — TAMBAHKAN

| Metode | Path | Akses | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/driver/stop-failed | Driver | Laporkan stop gagal (offline-safe) |
| POST | /api/v1/driver/track | Driver | Unggah titik GPS (idempoten) |
| POST | /api/v1/factory/dispatch/optimize | Pabrik | Alokasi armada OR-Tools (pratinjau/tetapkan) |
| GET | /api/v1/factory/routes | Pabrik, Auditor | Pantau stop, km GPS, BBM, CO₂e |
| POST | /api/v1/factory/routes/{id}/cancel | Pabrik | Batalkan rute |
| GET/POST | /api/v1/factory/returns, /returns/{id}/resolve | Pabrik (tulis), Auditor (baca) | Retur & karantina |
| GET/POST | /api/v1/factory/inventory, /inventory/movements | Pabrik (tulis), Auditor (baca) | Stok produk jadi |
| GET | /api/v1/factory/green-scorecard | Pabrik, Auditor | Karbon bersih, sirkularitas, green chemistry |
| POST | /api/v1/collector/harvests/{id}/cancel-purchase | Pengepul | Batal beli (lelang / jemputan) |
| POST | /api/v1/collector/price-quote | Pengepul | Simulasi harga basis kering |
| GET | /api/v1/collector/returns | Pengepul | Retur atas sekam miliknya |

## R-16 · BAB 1.4 / Lampiran Operasi — TAMBAHKAN "Mode Lapangan vs Mode Demo"

Mode Demo (DEMO_MODE=true, default laptop/hackathon) memuat akun demo publik, seed otomatis, dan reset data. Mode Lapangan (DEBUG=false) mewajibkan DEMO_MODE=false, ALLOW_SQLITE_FALLBACK=false, JWT_SECRET ≥ 32 karakter, dan HTTPS (kamera QR & GPS hanya berjalan di HTTPS). Aplikasi menolak start bila syarat ini tidak terpenuhi. Batas laju permintaan dihitung per pengguna, karena banyak petani berbagi satu wifi KUD/IP operator.

## R-17 · BAB 2.2 Protokol Penomoran Resi — GANTI format (selaraskan dengan kode)

SOP saat ini menulis TRX-PET0001-KUD0002-2610-0042 (urut 4 digit). Kode (app/services/trx_code.py) menerbitkan:

`TRX-[PERAN+ID 4 digit pengirim]-[PERAN+ID 4 digit penerima]-[YYMM WIB]-[URUT 5 digit]` Kode peran: PTN petani, PGP pengepul, DRV driver, PBK pabrik. Contoh: TRX-PTN0006-PGP0003-2610-00018 = serah-terima ke-18 dari Petani #6 ke Pengepul #3 pada Oktober 2026. Urut direset per pasangan per bulan (atomik, trx_sequences).

Tambahkan langkah lapangan pada A.2 / B.5: *setelah timbang, layar pengepul menampilkan resi sebagai QR + teks; tunjukkan ke petani dan foto bersama tumpukan karung (atau catat di nota) — resi ini dasar klaim pembayaran & dompet biochar.*

## R-18 · BAB 6 Path B — TAMBAHKAN "Konfirmasi transaksi"

Setiap aksi yang mengikat (kirim tawaran, terima tawaran, batalkan listing, setujui/tolak Delivery Request, simpan QC, tandai settlement lunas, selesaikan rute, laporkan stop gagal) menampilkan dialog konfirmasi berisi ringkasan angka (kg × Rp/kg = total) sebelum dikirim. Dialog menutup pada sentuhan pertama sehingga sentuhan ganda tidak menggandakan transaksi; server tetap idempoten (client_event_id).

## R-19 · BAB 2.3 Offline-First — TAMBAHKAN indikator "Mode Hemat Sinyal"

Saat sinyal hilang, bilah atas menampilkan "Mode Hemat Sinyal — data yang Anda simpan aman di HP ini dan terkirim otomatis saat sinyal kembali" beserta jumlah data & titik GPS yang antre. Saat sinyal kembali, bilah menampilkan tombol "Kirim sekarang"; setelah antrean kosong bilah hilang. Bila sesi berakhir saat offline, bilah meminta login ulang — antrean tidak dihapus.

## R-20 · BAB 9 BARU — Dashboard Evaluasi & Optimasi per Peran

Setiap portal peran menampilkan kartu Evaluasi & Optimasi: skor kesehatan 0–100, KPI dengan status *baik / perhatian / kritis / data kurang*, dan daftar prioritas optimasi berurut keparahan & dampak Rupiah. Target diambil dari menu Parameter → Target Evaluasi & Optimasi (dapat disesuaikan kondisi lapangan) dan parameter domain yang sudah ada. Tombol "Susun rencana optimasi AI" meminta asisten AI (Gemini/Mistral/Groq/Ollama sesuai kunci terpasang) menjelaskan prioritas tersebut — AI tidak menghitung ulang angka; bila AI tidak tersedia, sistem memberi ringkasan otomatis.

| Peran | KPI yang dinilai |
| --- | --- |
| Petani | harga rata-rata vs harga dasar, porsi Grade A, kadar air saat ditimbang, selisih taksiran vs timbangan, biochar masuk dompet |
| Pengepul | margin per kg, susut ke pabrik, porsi ditolak pabrik, piutang pabrik, kg tanpa harga, antrean verifikasi |
| Driver | stop berhasil dijemput, utilisasi bak, muatan per km, jarak rute |
| Pabrik / Auditor / Admin | margin batch, pemenuhan rencana input, susut, galat penutupan mass balance, SEC kWh/t, porsi ditolak QC, kg tanpa harga settlement, lot ditandai selisih (+ akun menunggu aktivasi untuk admin) |